学士学位论文

基于锚点压缩与分块外存管理的大场景3D高斯SLAM系统设计与实现

学 号：; 20221003247. 姓 名：; 万文杰. 学 科 专 业：; 遥感科学与技术. 指 导 教 师：; 王红平 讲师. 培 养 单 位：; 地理与信息工程学院.

二○二六年五月

中国地质大学（武汉）学士学位论文原创性声明

本人郑重声明：本人所呈交的学士学位论文《基于锚点压缩与分块外存管理的大场景3D高斯SLAM系统设计与实现》，是本人在指导老师的指导下，在中国地质大学（武汉）攻读学士学位期间独立进行研究工作所取得的成果。论文中除已注明部分外不包含他人已发表或撰写过的研究成果，对论文的完成提供过帮助的有关人员已在文中说明并致以谢意。

本人所呈交的学士学位论文没有违反学术道德和学术规范，没有侵权行为，并愿意承担由此而产生的法律责任和法律后果。

学位论文作者签名：

日  期：       年    月    日

摘要

3D高斯泼溅（3D Gaussian Splatting,3DGS）近年来在三维场景重建与实时渲染领域展现出良好性能，并在视觉SLAM系统中得到了广泛关注。然而，标准3DGS在边缘计算设备仍存在较高的存储与显存开销：（1）使用常见三阶球谐函数，每个高斯椭球体需存储59个独立参数，导致稠密重建时GPU显存占用迅速增长；（2）场景规模受限于显存容量，很难直接在大范围环境使用。

针对上述问题，本文设计并实现了一个融合锚点压缩场景表示与分块外存管理的3D高斯SLAM系统——Scaffold_ChunGS。本文围绕场景压缩与大规模场景使用问题，开展了以下工作：

（1）锚点压缩场景表示。采用Scaffold-GS提出的体素化锚点表示，以稀疏锚点及其特征向量替代密集高斯，通过三个视角条件MLP（不透明度、协方差、颜色）在渲染时动态生成子高斯参数。该方案能够显著降低单高斯的存储开销。

（2）分块外存管理。参考DiskChunGS将场景按空间划分为固定大小的块（Chunk）的方法，并采用 LRU（Least Recently Used，最近最少使用）缓存淘汰策略将非活跃块换出至磁盘，仅保留可见区域在GPU显存中。定义了自包含的.schun二进制块格式，完整保存锚点参数与Adam优化器（Adaptive Moment Estimation）状态，支持训练的中断与恢复。

（3）统一C++/LibTorch系统框架。在C++17/CUDA环境下构建完整的SLAM系统框架，包含两级视锥剔除、多目标联合损失函数（L1+SSIM+深度+各向同性正则化）、层级化锚点生长与剪枝、基于损失加权的关键帧采样、多源深度估计（单目TensorRT/双目立体）以及SLAM Mapper管线（帧队列、关键帧决策、高斯种子、局部窗口BA）等模块。

系统在KITTI数据集上对场景压缩能力、块级I/O性能以及关键参数设置进行了分析与消融验证。结果表明，Scaffold_ChunGS在保持与标准3DGS相近渲染质量的同时，理论上可将单GPU显存可支撑的场景规模从约30M高斯扩展至受磁盘容量限制的更大规模场景。

关键词：3D高斯泼溅；视觉SLAM；场景压缩；外存管理；锚点表示

Abstract

3D Gaussian Splatting (3DGS) has shown strong performance in recent years for 3D scene reconstruction and real-time rendering, and has attracted increasing attention in visual SLAM systems. However, standard 3DGS still suffers from considerable storage and GPU memory overhead on edge computing devices. With the commonly used third-order spherical harmonics representation, each Gaussian ellipsoid requires 59 independent parameters, causing GPU memory consumption to increase rapidly during dense reconstruction. Scene scalability is also limited by available GPU memory, making standard 3DGS difficult to deploy directly in large-scale environments. To address these limitations, this thesis presents Scaffold_ChunGS, a 3D Gaussian SLAM system that combines anchor-based compressed scene representation with chunkbased out-of-core memory management. The work mainly focuses on scene compression and large-scale scene support.

To address these limitations, this thesis presents Scaffold_ChunGS, a 3D Gaussian SLAM system that combines anchor-based compressed scene representation with chunkbased out-of-core memory management. The work mainly focuses on scene compression and large-scale scene support.

(1) Anchor-based compressed scene representation. This work adopts the voxelized anchor representation proposed in Scaffold-GS. Dense Gaussians are replaced by sparse anchors and their feature vectors. During rendering, child Gaussian parameters are dynamically generated using three view-conditioned MLPs for opacity, covariance, and color prediction. As a result, the storage overhead of individual Gaussians can be significantly reduced.

(2) Chunk-based out-of-core memory management. The scene is divided into fixed-size chunks according to spatial location following the strategy used in DiskChunGS. Inactive chunks are swapped to disk through an LRU (Least Recently Used) cache replacement strategy, while only visible regions remain resident in GPU memory. In addition, a self-contained .schun binary chunk format is designed for storing anchor parameters together with Adam optimizer (Adaptive Moment Estimation) states. This allows interrupted training sessions to be resumed directly from disk.

(3) Unified C++/LibTorch system framework. A complete SLAM framework is implemented under a C++17/CUDA environment. The system integrates two-level frustum culling, multi-objective joint loss functions, hierarchical anchor growing and pruning, loss-weighted keyframe sampling, and multi-source depth estimation. A SLAM Mapper pipeline is further implemented, including frame queues, keyframe selection, Gaussian seeding, and local window bundle adjustment.

Experiments on the KITTI dataset evaluate the proposed system in terms of scene compression capability, chunk-level I/O performance, and the influence of key parameters through ablation studies. The results show that Scaffold_ChunGS can substantially improve scene scalability while maintaining rendering quality comparable to standard 3DGS. In theory, the scene scale supported by a single GPU can be extended from approximately 30 million Gaussians to much larger scenes mainly limited by disk capacity.

Keywords: 3D Gaussian Splatting; Visual SLAM; Scene Compression; Out-of-Core Memory; Anchor-Based Representation

目录

第一章 绪论	8

1.1 研究背景与意义	8

1.2 国内外研究现状	9

1.2.1 特征SLAM与神经渲染SLAM研究	10

1.2.2 Gaussian Splatting SLAM研究	10

1.2.3 动态SLAM与长期地图维护研究	11

1.2.4 现有工作的不足与本文定位	12

1.3 主要研究内容	12

1.4 论文章节安排	13

第二章 相关技术基础	14

2.1 3DGS可微渲染链路	14

2.1.1 从三维高斯到屏幕图元	14

2.1.2 Alpha混合与反向传播	15

2.1.3 GPU并行特征与系统瓶颈	16

2.2 Scaffold-GS 压缩原理	16

2.2.1 锚点、偏移与动态子高斯	16

2.2.2 视角条件解码	17

2.2.3 压缩比与渲染复杂度	17

2.3 DiskChunGS显存管理机制	18

2.3.2 GPU常驻上界	19

2.3.3 LRU淘汰与优化状态持久化	19

2.3.4 两级视锥剔除的必要性	20

2.4 SLAM增量建图对工作集的约束	20

2.4.1 位姿决定投影与可见工作集	20

2.4.2 关键帧窗口决定训练工作集	21

2.4.3 回环操作扩大保护集合	21

2.5锚点压缩与chunk管理耦合推理	21

2.5.1 三层粒度定义	22

2.5.2 只压缩或只分块的不足	22

2.6 本章小结	23

第三章 系统设计与实现	25

3.1 总体架构：从帧流到可恢复地图状态	25

3.1.1 运行时数据流	25

3.1.2 线程、数据结构与代码边界	25

3.2 锚点级地图状态：张量布局与增量生命周期	26

3.2.1 Anchor tensor layout	26

3.2.2 锚点从创建到剪枝的生命周期	27

3.2.3 从锚点存储到子高斯生成	28

3.3 块级外存调度：active set、异步I/O与优化连续性	28

3.3.1 Chunk ID、active chunk与GPU resident set	28

3.3.2 Active chunk 状态机	29

3.3.3 异步I/O流水线	29

3.3.4 .schun文件与Adam状态恢复	29

3.4 子高斯级渲染与训练闭环	30

3.4.1 单次训练迭代的数据路径	30

3.4.2 两级视锥剔除与renderer interaction	30

3.4.3 损失、反向传播与优化状态	31

3.4.4 显存稳定性的来源	31

3.5 SLAM驱动的Mapper pipeline与同步机制	32

3.5.1 两阶段Mapper生命周期	32

3.5.2 SLAM前端如何驱动地图更新	32

3.5.3 多线程同步与数据一致性	32

3.5.4 Loop closure与active chunk保护	33

3.6 实现索引与配置边界	33

3.6.1 配置如何控制资源约束	33

3.6.2 源文件与系统职责	34

3.7 本章小结	35

第四章 实验与分析	36

4.1 实验设置	36

4.1.1 硬件与CUDA环境	36

4.1.2 数据集	36

4.1.3 评价指标	37

4.1.4 基线系统	37

第一章 绪论

1.1 研究背景与意义

同步定位与建图（Simultaneous Localization and Mapping, SLAM）是机器人感知、自动驾驶、增强现实和数字孪生等应用中的基础问题，其目标是在传感器连续运动过程中同时估计相机或平台位姿，并构建可供后续定位、导航、理解和可视化使用的环境地图。随着应用场景从室内短序列扩展到户外长距离、移动机器人和大规模三维空间，SLAM地图的功能也从早期“辅助定位的稀疏几何结构”逐渐演化为“同时服务于定位、渲染、交互和长期维护的三维场景表达”。因此，现代SLAM系统不仅需要较低的轨迹误差，还需要在几何完整性、外观真实性、内存占用、实时更新和大场景扩展能力之间取得平衡。

传统三维重建与SLAM方法主要依赖显式几何表示。基于体素的TSDF（Truncated Signed Distance Function）融合能够通过深度观测增量融合获得较稳定的稠密表面，但固定分辨率网格会在大范围场景和细节表达之间产生矛盾；基于点云和结构从运动（Structure from Motion, SfM）的方法，具有较强的几何灵活性，但外观表达能力有限，难以直接生成照片级视角合成结果。传统SLAM体系在特征匹配、局部地图维护、回环检测和位姿图优化方面形成了成熟框架，NetVLAD等地点识别方法也为长序列回环提供了有效工具。然而，这类方法通常将定位地图、重建地图和可视化结果分离处理，难以满足数字孪生、AR/VR和机器人沉浸式感知对高保真可渲染地图的需求。

神经辐射场（Neural Radiance Fields, NeRF）的提出推动三维重建进入神经渲染阶段。NeRF使用多层感知机隐式表示空间位置和观察方向到颜色、密度的映射关系，并通过可微体渲染实现高质量新视角合成。该路线证明了图像重建损失能够直接驱动三维场景表示学习，也使SLAM地图从单纯几何容器进一步转向可优化的视觉场景模型。但是，NeRF需要沿每条射线密集采样并频繁查询神经网络，训练和推理开销较高；在在线SLAM中，系统还必须持续插入新关键帧、更新局部地图并维持低延迟跟踪，隐式神经场因而难以直接满足实时增量建图需求。

3D高斯泼溅（3D Gaussian Splatting, 3DGS）在神经渲染和显式几何之间提供了新的折中。3DGS以各向异性三维高斯作为场景基元，通过可微光栅化替代NeRF中的逐射线密集采样，在保持较高渲染质量的同时显著提升渲染效率。对于SLAM而言，3DGS的显式基元便于局部更新、可见性筛选、GPU并行渲染和光度误差反向传播，因此迅速成为在线稠密建图和照片级SLAM的重要研究方向。

然而，3DGS地图的显式性也带来了新的系统瓶颈。标准3DGS中每个高斯需要保存位置、尺度、旋转、不透明度和球谐颜色等参数；在SLAM场景中，高斯数量会随相机运动和关键帧增加而持续增长，其参数和Adam优化器状态通常需要常驻GPU显存。当场景从室内局部空间扩展到KITTI等长距离户外序列时，单纯依赖“全地图常驻显存”的方式难以支撑长期运行。TUM RGB-D、Replica、ScanNet和KITTI等基准从室内RGB-D、照片级室内重建、语义扫描到自动驾驶户外场景分别提出了不同评测需求，也进一步说明3DGS-SLAM必须同时面对轨迹精度、渲染质量、地图规模和资源消耗。

围绕上述瓶颈，现有研究大体形成了两条与本文密切相关的技术路线。第一类工作试图降低单位地图元素的冗余。Scaffold-GS以体素化锚点、局部子高斯和视角条件MLP组织高斯场，将“逐高斯显式存储”转化为“锚点特征+共享解码器”的结构化表示；Compact 3D Gaussian Splatting for Dense Visual SLAM和RTGS进一步面向在线SLAM场景，从紧凑表示和多层冗余削减角度控制内存与计算开销。第二类工作关注大场景调度和外存管理。DiskChunGS将高斯地图按空间块组织，将非活跃块及其优化状态写入磁盘，仅在GPU中保留当前可见或近期使用的块；GigaSLAM、Large-Scale Gaussian Splatting SLAM、TLS-SLAM和VPGS-SLAM也分别从层次化高斯、局部子图、大规模调度和体素渐进式建图角度探索场景扩展问题。

上述研究为大规模3DGS-SLAM奠定了基础，但压缩表示与外存调度仍然缺少统一系统抽象。锚点压缩能够降低局部地图冗余，却通常默认锚点或高斯整体常驻GPU；块级外存管理能够突破显存容量上限，却若仍以完整高斯为块内基本单元，块内冗余和优化状态开销仍然较高。本文面向这一矛盾，设计并实现Scaffold_ChunGS——一个融合锚点压缩场景表示与分块外存管理的3D高斯SLAM系统。本文的核心意义在于，将锚点级存储、块级调度和子高斯级渲染统一到同一工程框架中，为长时间、大范围、资源受限场景下的3DGS-SLAM提供一种可扩展实现路径。

1.2 国内外研究现状

围绕视觉SLAM和三维场景表达，国内外研究呈现出由feature-based SLAM、neural rendering SLAM、Gaussian Splatting SLAM到dynamic SLAM逐步扩展的趋势。Feature-based SLAM强调可重复特征、几何约束和回环检测，是在线定位和全局一致性维护的基础；neural rendering SLAM将可微渲染引入地图表达，提升了外观重建能力；Gaussian Splatting SLAM进一步以显式高斯基元兼顾实时渲染和可微优化；dynamic SLAM则面向真实场景中的运动物体和长期变化，要求系统具备选择性更新和地图维护能力。结合本文“锚点压缩与分块外存管理”的主题，现有工作可从以下几个方面进行归纳。

1.2.1 特征SLAM与神经渲染SLAM研究

传统特征SLAM虽然不是本文的直接研究对象，但其形成的前端跟踪、地点识别、回环候选生成和位姿约束思想仍然是高斯SLAM系统的重要支撑。NetVLAD代表了学习型地点识别方法在大范围场景回环检测中的作用；视锥裁剪等几何工具则体现了SLAM系统必须在全局地图和当前可见区域之间建立高效选择机制。对3DGS-SLAM而言，这些思想被转化为关键帧检索、可见高斯筛选、块加载和active set维护等系统模块。国内相关工作更偏向机器人导航与系统集成，例如将3DGS地图与移动机器人定位、ROS框架和RRT路径规划结合，说明可渲染地图最终需要服务于真实机器人任务，而不仅是离线视觉重建。

Neural rendering SLAM的核心贡献在于将地图表示从几何实体扩展为可微视觉场景模型。NeRF以连续辐射场形式提升了新视角合成质量，但其计算模式与在线SLAM的低延迟需求存在冲突。相关综述将NeRF与3DGS视为神经渲染SLAM的连续演进：前者证明了图像监督驱动三维场景学习的可行性，后者则通过显式高斯基元降低渲染和更新开销。国内关于三维高斯辐射场压缩、场景建模优化和可见性感知紧凑3DGS的研究也表明，神经渲染路线正在从单纯追求照片级效果转向关注显著性、压缩率和工程可用性。

1.2.2 Gaussian Splatting SLAM研究

国外3DGS-SLAM研究首先解决的是“显式高斯能否成为在线SLAM地图”的问题。SplaTAM将RGB-D输入下的跟踪与建图统一到高斯泼溅框架中，通过渲染图像与观测图像之间的误差联合优化相机位姿和高斯参数；Gaussian Splatting SLAM、GS-SLAM和Photo-SLAM进一步从单目、双目、RGB-D输入、关键帧管理和前后端协同等方面完善系统框架。这些工作证明，3DGS能够从离线重建表示转化为在线可优化地图，但也暴露出高斯数量增长、局部优化漂移和GPU显存压力等问题。

在鲁棒性方面，研究者开始将高斯SLAM与多传感器约束、回环闭合和几何先验结合。GS-LIVO、VIGS-Fusion、VIGS-SLAM以及结合IMU和几何约束的稠密3DGS-SLAM说明，视觉、惯性和激光雷达信息的融合有助于缓解弱纹理、快速运动和尺度漂移问题。LoopSplat以及基于回环位姿优化、可见性回环和深度优化的工作则强调，高斯地图不仅要在局部窗口内保持光度一致，还需要在长序列中维护全局一致性。对于本文而言，这些研究提示块级外存管理不能只关注数据换入换出，还要考虑回环后地图块和优化状态如何持续更新。

在大规模扩展方面，研究重点逐渐从“单场景高质量重建”转向“长时间运行中的地图增长控制”。Scaffold-GS、Compact 3D Gaussian Splatting和RTGS侧重降低单位地图表示的冗余；GigaSLAM、Large-Scale Gaussian Splatting SLAM、TLS-SLAM和VPGS-SLAM侧重层次组织、局部子图和大规模场景调度；LODGE、FlashGS等渲染方向工作则从层次细节、可见性裁剪和高效排序角度提升大规模高斯地图的显示效率。REACT3D和SPLATONIC进一步从边缘加速和稀疏处理架构角度说明，实时3DGS-SLAM的瓶颈同时存在于算法复杂度、显存访问模式和硬件执行路径中。

国内Gaussian Splatting SLAM研究与国际路线具有相同的问题意识，但更强调轻量化、动态场景和机器人落地。谭臻从SLAM技术演进角度讨论高斯溅射带来的新机遇；王宇哲面向轻量化3D高斯稠密视觉SLAM，关注有限算力平台上的重建质量与运行效率；伍清波、王禹童、何金旭和宋明清分别从模型压缩、掩码稀疏化、几何可见性感知和光照/外观压缩角度降低高斯冗余。陈泽西的实时大规模三维场景重建优化和田鑫雨的类脑同步定位与3DGS建图，也从全局优化和长期空间记忆角度说明国内研究正在从局部建图走向大规模、实时化和应用化。

1.2.3 动态SLAM与长期地图维护研究

动态SLAM关注静态世界假设被破坏后的定位和建图问题。对于传统SLAM，动态物体往往表现为错误特征和外点匹配；对于neural rendering和3DGS-SLAM，动态物体还可能被吸收到可渲染地图中，造成长期污染。国内关于RGB-D动态高斯SLAM建模和动态3D高斯渲染SLAM的研究表明，真实机器人环境中的运动物体分割、动态高斯剔除和稳定跟踪已经成为高斯SLAM落地的重要问题。多传感器高斯SLAM也可从动态鲁棒性的角度理解：当视觉观测受到动态干扰时，IMU、LiDAR和几何约束能够为位姿估计提供额外稳定性。

动态场景研究对本文的启示在于，大规模3DGS-SLAM最终不仅要解决“如何存储更多地图”，还要解决“哪些地图值得长期存储”。本文主要面向静态或准静态大场景中的锚点压缩与块级外存管理，但所设计的锚点级块格式、访问时间戳、优化状态持久化和可见性调度机制，也为未来在锚点层面引入动态置信度、对象级标签和时间一致性提供了接口基础。

1.2.4 现有工作的不足与本文定位

综合上述研究，现有3DGS-SLAM仍存在以下不足。首先，压缩表示与大规模调度尚未充分统一。Scaffold-GS和Compact 3D Gaussian Splatting能够降低单位地图元素的存储成本，但多数情况下仍假设地图整体在GPU中优化；DiskChunGS等块级外存方法能够突破显存上限，但若块内仍保存完整高斯参数，则难以充分消除局部冗余。其次，渲染质量、跟踪稳定性和资源消耗之间缺少统一权衡。高斯越密集通常越有利于照片级渲染，但排序、光栅化、反向传播和优化器状态开销也随之增长；冗余削减过强又可能影响局部几何覆盖和位姿估计稳定性。再次，全局一致性与持久化地图管理之间的耦合仍不充分。回环发生时，部分地图块可能已经从GPU卸载到磁盘，传统全局优化流程需要与块级加载、局部重优化和优化状态恢复机制结合。最后，动态环境下的长期地图生命周期管理仍有待深入研究，静态锚点、短期动态锚点和对象级结构如何共同参与外存调度仍缺少统一方案。

因此，本文并不试图重新设计一个完整的前端SLAM算法，而是聚焦3DGS-SLAM在长时间、大范围运行中的地图表示和资源管理问题。本文选择将Scaffold-GS的锚点压缩思想与DiskChunGS的分块外存思想统一到同一C++/LibTorch系统中，将块管理的基本粒度从“完整高斯集合”提升为“锚点及其解码状态”，并围绕“块级调度、锚点级存储、子高斯级渲染”构建统一数据流。通过这一设计，本文希望在保持3DGS可渲染地图优势的同时，缓解单高斯冗余和全局显存上限两类瓶颈，为大场景3D高斯SLAM系统提供可实现、可扩展的工程框架。

1.3 主要研究内容

本文的主要研究内容包括以下三个方面：

（1）锚点压缩场景表示的设计与实现。构建体素化锚点初始化、视角条件MLP解码器、层级化锚点生长与剪枝的完整管线，实现约8.6倍的存储压缩比。

（2）锚点粒度的分块外存管理。设计锚点级空间分块策略与64-bit Chunk ID编码方案，实现LRU淘汰、异步并行块I/O、内存压力自动监控，定义自包含的\schun 二进制块格式。

（3）统一C++/LibTorch系统框架的构建。在C++17/CUDA环境下集成两级视锥剔除、多目标损失优化、关键帧采样等模块，实现DiskChunGS对齐的两阶段SLAM Mapper管线、SLAMSystemInterface抽象层与BuiltinSLAMAdapter自包含前端（ORB+PnP跟踪 + BoVW回环闭合）、以及GLFW+OpenGL+ImGui实时可视化，并验证系统功能完整性。

1.4 论文章节安排

本文共分为五章，组织结构如下：

第一章绪论。介绍研究背景与意义、国内外研究现状、主要研究内容及论文结构。

第二章相关技术基础。以“理论约束→工程需求→系统设计”为主线，依次阐述3DGS可微渲染链路、Scaffold-GS锚点压缩原理、DiskChunGS显存管理机制、SLAM增量建图对工作集的约束，以及锚点压缩与chunk管理耦合推理，为第三章的系统设计建立理论接口。

第三章 系统设计与实现。围绕chunk级调度、锚点级存储、子高斯级渲染''三层粒度组织系统实现。依次描述总体架构与运行时数据流、锚点张量布局与增量生命周期、块级外存调度与异步I/O流水线、子高斯级渲染与训练闭环、SLAM驱动的两阶段Mapper管线与多线程同步机制，以及实现索引与配置边界。

第四章 实验与分析。按实验目的分层次组织：首先评估锚点压缩效果（表示开销、与Compact_GSSLAM对比K值质量代价），其次评估分块外存管理（合成场景LRU行为、GPU显存稳定性、大场景扩展性、I/O开销），然后进行参数消融实验（n_offsets、feat_dim、chunk size、active radius、LRU threshold），最后在KITTI真实序列上完成系统级评估（轨迹精度、整体系统指标、渲染质量与存储关系、运行效率），并分析系统局限性。

第五章 总结与展望。总结全文工作，指出系统在动态场景、I/O同步、锚点展开计算负载、多场景评测和可见性局部性依赖方面的局限性，并从动态Gaussian SLAM扩展、语义chunk管理、分布式调度、轻量化部署、自适应锚点压缩和多数据集评测六个方向展望未来工作。

第二章 相关技术基础

本章的作用不是回顾3DGS、SLAM或外存系统的发展历史，而是为第三章的系统设计建立必要的理论接口。Scaffold_ChunGS 面向的问题是：在长序列 SLAM中，高斯地图会随相机轨迹持续增长，而GPU显存只能容纳局部工作集。因此，第二章围绕一个主线展开：如何把全局地图组织为“块级调度、锚点级存储、子高斯级渲染”三层结构，使可微渲染、在线优化和外存调度在同一系统中闭环。

本章各节均遵循“理论约束→工程需求→系统设计”的逻辑。3DGS 可微渲染链路解释为什么系统需要子高斯参与渲染和反向传播；Scaffold-GS压缩原理解释为什么长期存储单位应从独立高斯转为锚点；DiskChunGS 式显存管理解释为什么全局地图必须划分为active chunk；SLAM增量建图约束解释为什么active set必须由相机位姿、关键帧和回环操作动态决定；最后一节从复杂度角度推导锚点压缩与 chunk 管理的耦合可行性

2.1 3DGS可微渲染链路

3D Gaussian Splatting（3DGS）为本文系统提供了可微渲染后。在 Scaffold_ChunGS中，3DGS并不是一个独立离线重建模块，而是一个运行时链路：三维图元由当前可见锚点临时展开，经相机投影、屏幕空间覆盖、深度排序和Alpha混合得到渲染图像，再由图像损失反向传播到锚点参数和MLP权重。该链路决定了第三章为什么需要子高斯动态展开、两级视锥剔除和GPU并行光栅化。

2.1.1 从三维高斯到屏幕图元

设第i个三维高斯的中心和协方差分别为μi∈R3和Σi∈R3×3，其空间权重为

Gix=exp-12x-μi⊤Σi-1x-μi#2.1

式中，Gix表示第i个高斯在三维位置x处的权重；x∈R3为空间采样点；μi为高斯中心；Σi为三维协方差矩阵；上标⊤表示转置，-1表示矩阵求逆。为保证协方差矩阵半正定，通常使用尺度和旋转分解：

Σi=RiSiSi⊤Ri⊤#2.2

式中，Ri为第i个高斯的旋转矩阵，通常由四元数参数化；Si为对角尺度矩阵，其对角元素表示高斯在三个局部轴向上的尺度；该分解保证Σi为半正定矩阵。给定相机位姿Tcw=Rcwtcw和内参K，高斯中心先变换到相机坐标系：

μc,i=Rcwμw,i+tcw#2.3

再投影到图像平面：

μ2D,i=πKμc,i#2.4

式中，μw,i和μc,i分别表示世界坐标系和相机坐标系下的高斯中心；Rcw和tcw分别为世界到相机的旋转和平移；K为相机内参矩阵；π⋅为透视投影函数；μ2D,i为投影后的二维像素中心。协方差的屏幕空间近似由投影雅可比Ji给出：

Σ2D,i=JiRcwΣ3D,iRcw⊤Ji⊤#2.5

式中，Σ3D,i为世界坐标系下的三维协方差；Σ2D,i为屏幕空间二维协方差；Ji为投影函数在μc,i处的一阶雅可比矩阵；Rcw将协方差从世界坐标系旋转到相机坐标系。

因此，一个三维高斯在屏幕上对应一个局部椭圆覆盖区域。渲染计算只需要处理落入当前视锥且对像素有贡献的高斯，而不需要访问全局地图中的所有图元。这一局部性是第三章两级视锥剔除的理论基础。

2.1.2 Alpha混合与反向传播

对像素p，第i个可见高斯的有效不透明度为

αi'p=αiexp-12p-μ2D,i⊤Σ2D,i-1p-μ2D,i#2.6

式中，Cp表示第i个高斯在像素p处的有效不透明度；μ2D,i为该高斯的基础不透明度；\backslash  mathbf{p}为二维像素坐标；Σ2D,i和Σ2D,i分别为该高斯投影到图像平面后的中心和协方差。

按深度从近到远排序后，像素颜色由前向Alpha混合得到：

Cp=i=1NvisTipαi'pci,  Tip=j<i1-αj'p#2.7

式中，Cp为像素p的渲染颜色；Nvis为该像素或当前视角下参与混合的可见图元数；Tip为第i个高斯之前所有更近高斯累积后的透射率；ci为第i个高斯的颜色；j<i表示深度排序中位于第i个高斯之前的图元。

该表达式说明，单帧渲染复杂度主要取决于当前可见图元数Nvis，而不是全局地图规模N。若损失函数记为LC,I，则反向传播链路可概括为

∂L∂Θ=∂L∂C∂C∂μ2D,Σ2D,α,c∂μ2D,Σ2D,α,c∂Θ#2.8

式中，L为渲染图像C与观测图像I之间的训练损失；Θ表示被优化的地图参数；∂L/∂C表示图像空间损失梯度；中间项表示Alpha混合对屏幕图元属性的梯度；最后一项表示屏幕图元属性对底层可学习参数的梯度。对标准3DGS，Θ是每个高斯的独立参数；在本文系统中，Θ包括锚点参数和共享MLP权重。因此，第三章的渲染器必须保留可微链路，但长期存储不必采用独立高斯形式。

2.1.3 GPU并行特征与系统瓶颈

3DGS适合GPU并行的原因在于其计算可按图元和屏幕tile分解。每个高斯投影后只覆盖局部像素，GPU线程可以并行执行投影、tile分配和像素混合。但该并行性也引入两个系统约束。第一，渲染中间缓存与可见图元数近似线性相关：

Mrender=ONvis+OPtile#2.9

式中，Mrender表示渲染阶段中间缓存的显存复杂度；O⋅表示渐近复杂度；Nvis为当前可见图元数；Ptile为被高斯覆盖的屏幕tile和像素缓存规模。第二，若全局地图长期常驻GPU，参数和优化器状态显存为：

Mparam=N⋅BG,Madam≈2N⋅BG#2.10

式中，Mparam为高斯参数本体显存；Madam为Adam优化器一阶矩和二阶矩的显存近似；N为全局高斯数量；BG为单个高斯参数的字节数；系数2对应Adam为每个参数维护的两组动量状态。使用三阶球谐颜色时，一个高斯约包含59个浮点参数，BG≈236 bytes；若计入Adam一阶和二阶状态，训练态显存近似为参数本体的三倍。长序列SLAM中N随轨迹增长，单靠GPU并行无法解决常驻显存无界增长问题。

2.2 Scaffold-GS 压缩原理

标准3DGS将每个渲染图元作为独立参数单元保存。对于离线单场景重建，这一设计直接且有效；对于SLAM长序列，它会造成单位地图元素开销过高、优化器状态膨胀和块文件I/O压力增大。Scaffold-GS的锚点表示提供了本文系统所需的压缩机制：长期保存anchor和offset，渲染时再由共享MLP动态生成child Gaussian属性。

2.2.1 锚点、偏移与动态子高斯

设第i个锚点表示为

Ai=xia,fia,{oik}k=1K,sia,qia,αia#2.11

式中，Ai表示第i个锚点的完整状态；xia为锚点空间位置；fia为锚点隐特征；oik为第k个子高斯相对锚点的局部偏移；K为每个锚点展开的子高斯数量；sia、qia和αia分别表示锚点基础尺度、基础旋转和基础不透明度；上标a表示anchor级状态。第k个子高斯中心为

xik=xia+oik⊙si,ofea#2.12

式中，xik表示由第i个锚点生成的第k个子高斯中心；⊙表示逐元素乘法；si,oea表示锚点中用于缩放局部offset范围的尺度分量。该结构把地图分成两个层次：anchor提供稳定的空间索引和持久化身份，child Gaussian提供当前视角下的局部渲染细节。第三章之所以在anchor粒度做分块和存储，而在child Gaussian粒度做渲染，正是因为这两个层次承担不同系统职责。

2.2.2 视角条件解码

给定相机中心c，系统构造视角条件输入

zi=fiadi\midri,  di=xia-cxia-c,  ri=xia-c#2.13

式中，zi为第i个锚点送入MLP的视角条件输入；\backslash  mathbf{c}为相机中心；di为从相机指向锚点的单位视线方向；r_i为锚点到相机的欧氏距离；⋅⋅表示向量拼接。

三个共享解码器输出子高斯属性：

{αik}k=1K=Fαzi,{Δsik,qik}k=1K=FΣzi,{cik}k=1K=Fczi#2.14

式中，Fα、FΣ和F_c分别为不透明度、协方差/旋转和颜色解码MLP；αik为第k个子高斯的不透明度；Δsik为尺度残差；qik为子高斯旋转四元数；cik为子高斯RGB颜色。

这说明child Gaussian的颜色、不透明度和协方差不是长期独立存储，而是由锚点特征、观察方向和距离共同决定。系统因此获得两个工程收益：一是减少逐高斯外观参数冗余；二是在视角变化时仍能通过共享MLP生成视角相关属性。

2.2.3 压缩比与渲染复杂度

若场景中有NA个锚点，每个锚点展开K个子高斯，则标准3DGS若要保存同等数量的渲染图元，需要约

Mstd=4⋅59⋅KNA#2.15

式中，Mstd表示标准3DGS保存同等数量渲染图元所需的参数字节数；系数4表示单精度浮点数占4 bytes；59表示一个三阶球谐3DGS高斯的近似浮点参数个数；K为每个锚点对应的子高斯数量；N_A为锚点总数。字节参数存储。锚点表示的显式参数量近似为

Manchor=4⋅3+D+3K+6+4+1NA+MMLP#2.16

式中，Manchor表示锚点表示的显式参数字节数；D为锚点特征维度；3K表示每个锚点保存K个三维offset；常数项3、6、4和1分别对应锚点位置、基础尺度、旋转四元数和基础不透明度；MMLP表示共享MLP参数占用。当N_A较大时，MMLP相对较小，压缩比可近似写为

R≈59K14+D+3K#2.17

式中，R表示相对于标准逐高斯存储的近似压缩比；分子59K表示每个锚点若保存K个完整标准高斯所需的参数量；分母14+D+3K表示每个锚点显式保存的位置、尺度、旋转、不透明度、特征和offset参数量；该近似忽略了随场景规模不线性增长的共享MLP项。该压缩并非无代价。渲染时仍需展开child Gaussian，单帧展开和渲染复杂度为

Crender=OKNvis+OCMLPNvis#2.18

式中，Crender表示单帧锚点展开和渲染的计算复杂度；K为每个可见锚点展开的子高斯数量；Nvis为可见锚点数；CMLP为单个锚点完成MLP前向解码的计算开销。因此，K同时控制表达能力、压缩比和渲染负载。本文默认K=5并在第四章做消融，原因是系统需要在显存、质量和实时性之间取得折中。

2.3 DiskChunGS显存管理机制

锚点压缩降低了单位地图元素的存储系数，但无法改变地图规模随轨迹增长的事实。若所有锚点和优化器状态都常驻GPU，显存复杂度仍为O(NA)。DiskChunGS式分块外存管理解决的是另一个问题：使GPU只承载当前训练和渲染所需的局部active set，而将完整地图保存在磁盘中。本文采用该思想，但把chunk内部的数据对象定义为锚点而不是独立高斯。

2.3.1 Active chunk定义

设全局chunk集合为C，相机在时刻t的视锥为Vt，chunk c的轴对齐包围盒（Axis-Aligned Bounding Box, AABB）为Bc。当前帧的几何可见chunk集合定义为

Cvist={c∈C∣Bc∩Vt≠∅}#2.19

式中，Cvist为时刻t几何可见的chunk集合；C为全局chunk集合；c表示一个chunk；Bc为chunk c的轴对齐包围盒；Vt为相机在时刻t的视锥；∩≠∅表示包围盒与视锥存在非空交集。

考虑训练窗口、相邻帧预取和回环保护后，active chunk集合定义为

Cactt=Cvist∪Cwint∪Cloopt#2.20

式中，Cactt为时刻t必须保持可访问的active chunk集合；Cwint为局部训练窗口中关键帧需要访问的chunk集合；Cloopt为回环优化期间需要保护的chunk集合；∪表示集合并。第三章中的active chunk不是单纯``当前可见块''，而是当前训练闭环不可缺失的GPU工作集。

2.3.2 GPU常驻上界

令chunk c中包含nc个锚点，单锚点训练态字节数为BA，GPU允许的最大常驻锚点数为Nmax。若系统保证

Nactt=c∈Cacttnc≤Nmax#2.21

Nactt表示时刻t active chunk中锚点总数；nc表示chunk c中包含的锚点数量；Nmax表示GPU允许的最大常驻锚点数。则锚点相关显存满足：

ManchorGPUt≤BANmax#2.22

式中，ManchorGPUt表示时刻t GPU中锚点训练态相关显存；BA表示单个锚点参数及其训练状态的平均字节数；Nmax为GPU常驻锚点上限。总显存还包括MLP权重、渲染缓存和输入图像缓存：

MGPUt≤BANmax+MMLP+MrenderKNvis+Mframe#2.23

式中，MGPUt表示时刻t系统主要GPU显存占用；MMLP为共享MLP参数及优化状态显存；MrenderKNvis为由KNvis个子高斯带来的渲染缓存显存；Mframe为当前训练帧的图像、深度和监督缓存显存。

该上界与全局地图锚点总数N_A解耦，是系统能够处理大场景的关键。换言之，磁盘中的地图可以继续增长，但GPU中只允许存在由active chunk定义的局部工作集。

2.3.3 LRU淘汰与优化状态持久化

当加载新chunk后Nact>Nmax时，系统必须从非保护集合中选择chunk淘汰。设已加载chunk为Cla，受保护chunk为Cpo，最近访问时间为tlastc，则LRU候选选择为

c*=argminc∈Cla∖Cpotlastc#2.24

式中，c*为被选中的淘汰chunk；Cla为当前已经加载到GPU的chunk集合；Cpo为当前受保护、不能淘汰的chunk集合；tlastc为chunk c最近一次被访问的时间戳；argmin选择访问时间最早的chunk。

被淘汰chunk不能只保存几何参数。在线训练中，Adam优化状态决定后续收敛轨迹。对chunk c，持久化状态应写为

Sc={θc,mc,vc,tc,ac}#2.25

式中，Sc表示chunk c需要持久化的完整训练状态；θc为chunk内锚点参数；mc和vc分别为Adam一阶矩和二阶矩；tc为优化步数；ac为访问时间、访问次数等调度统计。若只保存θc，重新加载后相当于重启局部优化器，可能造成跨chunk外观不连续。因此第三章的.schun文件保存的是可恢复训练状态，而不是只用于显示的几何块。

2.3.4 两级视锥剔除的必要性

Chunk外存管理解决GPU常驻规模问题，但不能直接解决渲染负载问题。一个active chunk可能包含大量当前视角不可见的锚点。若对整个active set展开MLP，单帧复杂度为OKNact；若进一步在anchor级筛选可见集合Avis，复杂度降为

Oframe=OCquery+ONact+OKNvis#2.26

式中，Oframe表示单帧从chunk查询到渲染展开的主要计算复杂度；Cquery为参与粗筛的chunk数量；Nact为active chunk中的常驻锚点数；K为每个锚点展开的子高斯数；Nvis为anchor级视锥剔除后的可见锚点数。其中Nvis=Avis且Nvis≤Nact。第一级chunk-AABB测试减少磁盘加载范围，第二级anchor-frustum测试减少MLP展开和光栅化范围。两级剔除分别服务外存I/O和GPU计算，是第三章FrustumCuller与Chunk Memory Manager耦合的原因。

2.4 SLAM增量建图对工作集的约束

SLAM前端为高斯后端提供相机位姿、关键帧和回环操作。对本文系统而言，这些量不只是定位结果，而是决定active chunk、可见锚点和训练监督的调度信号。本节只讨论与系统设计相关的约束，不展开传统SLAM发展史。

2.4.1 位姿决定投影与可见工作集

设当前关键帧位姿为Tcwk，图像为Ik，深度监督为Dk。高斯后端的优化目标可写为

minΘanchor,ΘMLPk∈KLRΘanchor,ΘMLP,Tcwk,Ik,Dk#2.27

式中，Θanchor表示锚点级可学习参数，ΘMLP表示共享MLP权重；K为关键帧集合；k为关键帧索引；R⋅为由锚点展开、光栅化和Alpha混合组成的可微渲染函数；Tcwk为第k个关键帧的世界到相机位姿；Ik和Dk分别为该关键帧的RGB图像和深度监督；L为图像和深度联合损失。位姿Tcwk同时影响三件事：视锥与chunk AABB的相交关系、锚点投影位置、渲染图像与观测图像的对齐。因此，前端位姿误差会通过可微渲染链路影响地图更新。第三章通过SLAMSystemInterface抽象前端，使高斯后端只依赖位姿和关键帧数据，而不绑定具体跟踪算法。

2.4.2 关键帧窗口决定训练工作集

在线SLAM不能对所有历史帧反复完整训练。设当前局部训练窗口为Kwt⊂K，则需要加载的训练chunk集合为

Cwint=k∈KwtCvisk#2.28

式中，Cwint表示时刻t局部训练窗口需要加载或保护的chunk集合；Kwt为当前局部关键帧窗口；Cvisk为关键帧k视锥可见的chunk集合；表示对窗口内所有关键帧的可见chunk取并集。该集合解释了为什么active chunk不能只由当前帧决定。若关键帧采样器选择了历史局部窗口中的关键帧，其可见chunk也必须在GPU中可用，否则训练迭代会缺失地图状态。第三章的Mapper和关键帧采样器因此共同决定当前工作集。

2.4.3 回环操作扩大保护集合

回环闭合会修正较大范围的关键帧位姿，并可能影响已经卸载到磁盘的地图块。设回环操作影响的关键帧集合为Kloop，则回环保护chunk集合为

Cloop=k∈KloopCvisk#2.29

式中，Cloop表示回环优化期间需要保护的chunk集合；Kloop为受回环约束影响的关键帧集合；Cvisk为关键帧k对应的可见chunk集合。

在回环优化期间，Cloop应被加入Cprot，避免LRU把正在参与一致性修正的块淘汰。该约束解释了第三章中LoopClosingBA需要暂停普通帧接收、临时扩大内存上限并保护相关chunk的设计。

2.5锚点压缩与chunk管理耦合推理

前几节分别说明了可微渲染、锚点压缩、chunk外存和SLAM调度约束。本节给出统一推理：为什么\Scaffold_ChunGS  必须采用``chunk调度、anchor存储、child Gaussian渲染''的三层粒度，而不是只做压缩或只做分块。

2.5.1 三层粒度定义

设全局锚点集合为A，每个锚点ai属于唯一chunk c(ai)。系统在时刻t维护active chunk集合Cactt，由此得到GPU常驻锚点集合

Aactt={ai∈A∣cai∈Cactt}#2.30

式中，Aactt表示时刻t由active chunk决定的GPU候选锚点集合；A为全局锚点集合；ai表示第i个锚点；c(ai)表示锚点ai所属chunk；Cactt为时刻t的active chunk集合。经过anchor级视锥剔除后得到可见锚点集合

Avist={ai∈Aactt∣ai passes frustum test}#2.31

式中，Avist表示时刻t实际参与MLP展开的可见锚点集合；``passes frustum test''表示锚点通过相机视锥、深度范围和屏幕投影范围测试。最终渲染图元集合为：

Gchildt=ai∈Avist{gi1,…,giK}#2.31

式中，Gchildt表示时刻t送入渲染器的子高斯集合；gik表示由锚点ai展开得到的第k个子高斯；K为每个锚点的子高斯数量；表示对所有可见锚点生成的子高斯取并集。这三个集合分别对应第三章中的chunk管理、锚点张量切片和MLP展开结果。

2.5.2 只压缩或只分块的不足

若只采用锚点压缩而不做chunk外存，显存复杂度仍为

MGPU=ONA#2.32

式中，MGPU表示GPU中常驻地图状态的显存复杂度；NA为全局锚点数量；ONA表示显存随锚点数量线性增长。只是在常数项上小于标准3DGS。长轨迹下N_A仍会持续增长，最终触及GPU上限。若只采用chunk外存而不做锚点压缩，GPU常驻复杂度可变为ONact，但单块文件和I/O带宽由完整高斯参数及优化器状态决定：

Mchunkstd≈3BGnc#2.33

式中，Mchunkstd表示标准逐高斯表示下单个chunk的训练态存储近似；BG为单个高斯参数字节数；nc为chunk c中的高斯或等价图元数量；系数3近似表示参数本体、一阶矩和二阶矩三份状态。块越大，I/O延迟越高；块越小，调度频率越高。因此，只分块会缓解显存上限，但不能充分降低块内冗余和I/O压力。

耦合设计同时改变两个量：锚点压缩降低单元字节数BA，chunk管理限制常驻数量Nact。其GPU训练态主项可写为

MGPUScaffold_ChunGS≈BANact+MMLP+MrenderKNvis#2.34

式中，MGPUScaffold_ChunGS表示本文系统训练态GPU显存主项；B_A为单个锚点及其优化状态的平均字节数；Nact为GPU active/resident锚点数量；MMLP为共享MLP显存；MrenderKNvis为由KNvis个子高斯产生的渲染缓存显存；Nvis为可见锚点数量。其中Nvis≤Nact≪NA。该式体现了本文系统设计的核心：总地图规模、GPU常驻规模和单帧渲染规模被拆分到三个不同粒度上控制。

2.5.3 子高斯动态展开的必要性

子高斯动态展开是三层粒度能够闭合的关键。如果系统把child Gaussian长期保存到chunk文件中，则chunk内部又回到逐高斯存储，压缩收益降低；如果系统完全不展开child Gaussian，则无法使用3DGS的投影、排序和Alpha混合链路。动态展开使系统满足

storage unit=ai, scheduling unit=c, rendering unit=gik#2.35

式中，ai表示锚点级存储单元，c表示chunk级调度单元，gik表示由锚点ai展开的第k个子高斯渲染单元。该式概括了本文系统中存储、调度和渲染三种粒度的边界。因此，子高斯不是额外复杂度，而是连接压缩存储和可微渲染的运行时接口。

2.6 本章小结

本章从系统约束而非历史脉络出发，重构了Scaffold_ChunGS 的技术基础。3DGS可微渲染链路说明系统必须保留子高斯级投影、Alpha混合和反向传播；Scaffold-GS压缩原理说明长期地图应以锚点而非独立高斯保存；DiskChunGS式显存管理说明全局地图必须划分为active chunk，并通过外存持久化控制GPU常驻集合。SLAM增量建图约束说明active set由当前帧、关键帧窗口和回环操作共同决定；耦合推理进一步说明，只有将chunk调度、anchor存储和child Gaussian渲染分离，才能同时降低单位存储、限制GPU显存并保留可微渲染能力。

| 理论对象 | 工程需求 | 第三章模块 |
| --- | --- | --- |
| 可微Alpha混合 | 保留图像损失到地图参数的反向传播链路 | ScaffoldRenderer，Loss，Trainer |
| 锚点压缩表示 | 降低长期地图参数和优化器状态开销 | GaussianModel，AnchorMLP |
| Active chunk | 将GPU常驻集合限制在 局部工作集 | Chunk Memory Manager， .schun 持久化 |
| 两级视锥剔除 | 同时减少磁盘加载范围和MLP展开规模 | FrustumCuller，chunk AABB，visible mask |
| SLAM关键帧窗口 | 决定训练监督和需要保护的chunk集合 | GaussianKeyframe，Scaf-foldMapper |
| 三层粒度耦合 | 解耦总地图规模、GPU常驻规模和单帧渲染规模 | chunk 调度、anchor 存储、child Gaussian 渲染 |

第三章 系统设计与实现

第二章给出了Scaffold_ChunGS  的理论约束：全局地图可以随轨迹增长，但GPU只能承载局部工作集；锚点适合作为长期存储单元，子高斯适合作为渲染单元，chunk适合作为空间调度单元。本章在该约束下描述系统实现。章节组织不按模块清单展开，而围绕数据流、生命周期和调度关系展开，核心主线为``块级调度、锚点级存储、子高斯级渲染''。

在工程实现中，系统由C++17、CUDA和LibTorch构成。SLAM前端提供位姿和MappingOperation，Mapper线程将输入帧转化为关键帧和训练任务，GaussianModel维护GPU常驻锚点张量与磁盘chunk文件，AnchorMLP在渲染时把可见锚点展开为子高斯，ScaffoldRenderer执行可微光栅化并将图像损失反传至锚点和MLP。系统扩展能力来自三个解耦：全局地图规模由磁盘chunk承载，GPU显存由active chunk set约束，单帧渲染开销由可见锚点和子高斯数量决定。

3.1 总体架构：从帧流到可恢复地图状态

3.1.1 运行时数据流

Scaffold_ChunGS 的运行时不是一条静态模块链，而是一组围绕地图状态闭环更新的数据流。输入图像首先进入SLAMSystemInterface，前端返回当前帧位姿Tcw，并在产生关键帧、局部BA或回环时向MappingOperation队列写入操作。Mapper线程从帧队列和操作队列中取出数据，将关键帧写GaussianScene，再驱动GaussianModel完成锚点增量、chunk加载、渲染训练和外存淘汰。每次训练迭代只访问由当前关键帧视锥和训练窗口确定的active chunk set，而不是遍历完整地图。

图3.1中的关键约束是：渲染器从不直接面向全局地图工作。它接收的是经过chunk调度和anchor级视锥剔除后的可见锚点切片；子高斯只在一次渲染调用中临时存在；优化器状态与锚点张量绑定，在chunk换出时一同序列化。这种数据边界使系统在长序列运行时保持显存稳定。

3.1.2 线程、数据结构与代码边界

系统中存在三类并发关系。第一，Mapper启动后创建后台线程，执行两阶段建图循环；外部输入通processFrame写入帧队列，并由mutex_frame_保护。第二，Viewer创建独立显示线程，Mapper通过双缓ViewerFrameData提交显示快照，Viewer只读取副本，不直接访问训练中的模型。第三，chunk读写并不是单独常驻I/O线程，而是在loadChunks和saveChunks中使用std::async和future按批并行执行，从而缩短训练线程等待磁盘的时间。

表3.1说明，本章后续每个系统过程都可以落到真实代码结构：数据进入Mapper线程，形成关键帧和操作；地图状态在GaussianModel内以锚点张量和chunk元数据存在；训练过程生成子高斯并执行反传；Viewer线程只消费快照。这样的线程边界避免了渲染显示、SLAM输入和地图训练之间的直接写冲突。

| 执行上下 | 主要数据结 | 代码位置 |
| --- | --- | --- |
| Mapper线程 | 帧队列、MapperState、GaussianScene、GaussianModel | mapper_core.cpp，gaussian_mapper.h |
| SLAM操作队列 | MappingOperation、KFTuple、操作队列、队列互斥锁 | slam_system.h，builtin_adapter.cpp |
| Chunk并行I/O | ChunkData、磁盘chunk集合、GPU resident chunk集合、future批任务6 | model_memory.cpp，model_storage.cpp |
| GPU训练路径 | anchor张量、Adam状态、AnchorData、ExpandedGaussians、RenderOutput | src/model，src/rendering，src/training |
| Viewer线程 | ViewerFrameData双缓冲、frame mutex、close condition variable | gaussian_viewer.cpp |

3.2 锚点级地图状态：张量布局与增量生命周期

3.2.1 Anchor tensor layout

锚点是系统的长期地图单元。一个锚点不是单个点，而GaussianModel中多组行对齐张量的同一行。设当前GPU常驻锚点数为N，每个锚点展开K个子高斯，特征维度为D，则主要张量布局如表3.2所示。所有字段都以行号作为局部索引，anchor_ids_提供跨chunk换入换出的全局身份，anchor_chunk_ids_提供chunk调度所需的空间归属。

| 字段 | 形状 | 生命周期含义 |
| --- | --- | --- |
| anchor_ | N,3 | 锚点中心位置，参与投影、chunk编码和梯度更新 |
| offset_ | [N,K,3] | 子高斯局部偏移，渲染时与基础尺度组合生成子高斯中心 |
| anchor_feat_ | [N,D] | MLP输入特征，是压缩外观和几何细节的主要载体 |
| anchor_scaling_ | [N,6] | 前3维控制offset范围，后3维控制子高斯基础尺度 |
| anchor_rotation_ | [N,4] | 基础四元数旋转 |
| anchor_opacity_ | [N,1] | 基础不透明度，用于剪枝统计和展开初始化 |
| anchor_chunk_ids_ | [N] | 64-bit chunk编码，决定该行属于哪个外存块 |
| anchor_ids_ | [N] | 全局锚点ID，保证换入换出后的身份连续性 |

这种布局服务两个工程需求。其一，chunk换出时可以用布尔mask在所有张量上同步切片，形ChunkData；其二，渲染时可以用可见mask一次性得AnchorData，再送入AnchorMLP展开函数。因此，张量行对齐是锚点压缩与chunk调度能够耦合的基础。

3.2.2 锚点从创建到剪枝的生命周期

锚点生命周期由初始化、增量添加、稠密化和chunk I/O共同维护。初始建图阶段，Mapper从关键帧深度生成点云，模型按体素大小将点云聚合为锚点，并初始化特征、offset、尺度、旋转和不透明度。增量建图阶段，新关键帧产生的新点云通addAnchors进入模型，系统进行体素重复过滤，为新增锚点分配递增全局ID，并通computeChunkIds写入chunk归属。

训练过程中，梯度累积张量、不透明度累积张量和可见计数记录锚点贡献。周期性稠密化adjustAnchors触发：高梯度区域执anchorGrowing生成新锚点，低不透明度区域执anchorPruning移除弱贡献锚点。新增或删除锚点会改变张量行数，因此优化器状态必须同步扩展、剪裁或重建。代码中catAnchorsToOptimizer和trainingSetup负责将新增锚点纳入Adam参数组，并为新增行初始化一阶、二阶矩。

3.2.3 从锚点存储到子高斯生成

渲染阶段不会直接把GaussianModel中的全部锚点送入光栅化器。流程为：cullVisibleAnchors先返回可见锚点mask，getVisibleAnchors将行对齐张量切片为AnchorData，随后AnchorMLP::expandAnchorsToGaussians根据锚点特征、观察方向、距离和可选外观嵌入输出ExpandedGaussians。其输出包含xyz、color、opacity、scaling、rotation和child_mask。其中child_mask会过滤低不透明度子高斯，使实际进入渲染器的图元数小于KAvis。

该设计使长期地图状态和渲染图元状态分离：chunk文件保存的是锚点行与优化器状态；子高斯是当前视角、当前迭代、当前可见mask下的临时计算结果。反向传播时，梯度从渲染损失经子高斯属性回到MLP权重和可见锚点张量，而不是写回一个全局子高斯表。

3.3 块级外存调度：active set、异步I/O与优化连续性

3.3.1 Chunk ID、active chunk与GPU resident set

Chunk是系统的空间调度单元。锚点位置先映射到ChunkCoord，再编码为64-bit整数。设GPU中当前张量包含的chunk集合为Cres，磁盘中已持久化的chunk集合为Cdisk，当前训练需要的active集合为Cact，则系统每次训练前执行的核心关系为

Cmiss=Cact∩Cdisk∖Cres#3.1

式中，Cmiss表示本次训练前需要从磁盘换入的chunk集合；Cact表示当前帧、训练窗口或回环操作需要访问的active chunk集合；Cdisk表示已经持久化到磁盘的chunk集合；Cres表示当前已经常驻GPU张量中的chunk集合；\cap表示集合交集，∖表示集合差。

loadChunks只加载Cmiss，并在加载前估计即将进入GPU的锚点数。如果加载后可能超过GPU常驻上限，系统先调evictExcessChunks，从非保护chunk中选择LRU候选换出。

GPU resident set不是全部地图，而是当前张量中实际保留的锚点行集合：

Ares={ai∣cai∈Cres}#3.2

式中，Ares表示GPU当前常驻锚点集合；ai表示第i个锚点；cai表示锚点ai所属的chunk ID；Cres表示GPU resident chunk集合。该式说明，GPU中的锚点由resident chunk反查得到，而不是由全局地图直接决定。渲染使用的可见集合进一步满足Avis⊆Ares。因此，GPU常驻上限约束的是训练态张量规模，cullVisibleAnchors约束的是单帧展开和光栅化规模。

3.3.2 Active chunk 状态机

系统中chunk状态由三组信息共同决定：是否在磁盘集合中，是否在GPU resident set或当前新建张量中，是否被当前帧、训练窗口或回环保护。其生命周期可抽象为图3.3。

该状态机解释了为什么chunk不会破坏优化连续性。换出不是丢弃地图，而是将ChunkData写入.schun 文件；换入不是重新初始化，而是把锚点张量、统计张量和Adam状态拼接回GPU参数组。只要chunk文件保存了参数与优化状态，局部区域重新进入active set时就能延续之前的训练轨迹。

3.3.3 异步I/O流水线

loadChunks和saveChunks采用批量并行I/O。读取时，系统把待加载chunk ID分批交给std::async任务，每个任务解析一个.schun文件，主线程通过future收集ChunkData，最后统一拼接到GPU张量。写出时，saveChunks先在当前线程根据chunk mask提取ChunkData，再并行写入磁盘。

这里的并行粒度是chunk文件，而不是张量元素。原因是单个chunk内部字段较多，包括锚点参数、统计张量和多组Adam矩，逐字段异步会增加同步复杂度；按chunk提交任务可以保持文件原子性和调度语义。代码按硬件并发数限制任务批量，以避免在嵌入式平台上因I/O任务过多挤占训练线程。

3.3.4 .schun文件与Adam状态恢复

.schun是chunk的可恢复训练状态文件。每个文件由chunk ID、锚点参数、统计张量和Adam状态组成。表3.3列出主要字段。

| 字段组 | 内容 |
| --- | --- |
| 锚点参数 | anchor、offset、anchor_feat、anchor_scaling、anchor_rotation、anchor_opacity} |
| 身份与归属 | exist_since、anchor_chunk_ids、anchor_ids、chunk_id |
| 训练统计 | offset_gradient_accum、offset_denom、opacity_accum、anchor_denom |
| 优化器状态 | 每个锚点参数组的exp_avg、exp_avg_sq和step_counts |

换出过程在saveAndEvictChunks中完成。系统先保存loaded和new chunk，再从所有锚点张量中删除对应行，同时裁剪Adam参数状态。换入过程通过append流程完成：系统将chunk数据追加到现有张量末尾，并恢复相应参数组的Adam一阶矩、二阶矩和步数。该流程保证了外存调度只改变数据驻留位置，不改变优化问题本身。

3.4 子高斯级渲染与训练闭环

3.4.1 单次训练迭代的数据路径

训练迭代在Mapper和Trainer中采用一致的数据路径：关键帧采样、视锥剔除、chunk管理、锚点切片、MLP展开、光栅化、损失计算、反向传播、Adam更新和周期性稠密化。该路径如图3.4所示。

这个闭环中有两个重要资源边界。第一，cullVisibleAnchors在渲染前执行chunk级和anchor级筛选，使MLP前向只作用于Avis。第二，optimizerStep使用可见mask执行稀疏更新语义，避免不可见锚点在该迭代中被无意义梯度扰动。二者共同保证训练计算集中在当前监督视角相关的地图局部。

3.4.2 两级视锥剔除与renderer interaction

视锥剔除的第一级是chunk级AABB测试。模型根据相机中心和WVP矩阵查询可见chunk ID，必要时调用loadChunks把磁盘chunk换入GPU。第二级是anchor级测试：系统先得到候选锚点mask，再结合投影范围和深度约束得到最终可见mask。该mask一方面保护当前可见chunk免于LRU淘汰，另一方面决定传入渲染器的锚点切片。

渲染器交互由ScaffoldRenderer::render封装。输入包括GaussianModel、可见mask、相机矩阵、图像尺寸和背景色。函数内部获取AnchorData}，调用MLP生成ExpandedGaussians，再使用CUDA后端或LibTorch回退后端输出RenderOutput。输出字段包括RGB、depth、alpha和radii，其中radii用于可见性统计和稠密化判断。由于MLP展开和光栅化都在LibTorch计算图内保持可导，损失可以沿RenderOutput反传到锚点特征、offset、尺度、不透明度和MLP权重。

3.4.3 损失、反向传播与优化状态

式中，L为单次训练迭代的总损失；L1为RGB颜色的L1重建损失；LSSIM为结构相似性损失；Ldepth为深度监督损失；Liso为子高斯尺度各向同性正则；λs、λd和λi分别表示SSIM、深度和尺度正则的权重。

这些损失在src/training/losses.cpp中计算，训练循环调用loss.backward()生成梯度。随后GaussianModel::optimizerStep根据可见mask更新参数组。参数组包括锚点位置、offset、特征、不透明度、尺度、旋转、MLP参数和外观嵌入，对应kNumAnchorParamGroups中的八组状态。由于Adam状态按参数组保存到chunk文件，chunk换出后再换入不会丢失局部动量信息。

锚点生长会改变优化器状态维度。代码中的实现策略是保存已有锚点行的Adam状态，为新增行补零，再重建参数组。这种方式比直接重启优化器更稳定，因为已有锚点的动量和步数得以保留；新增锚点则从零动量开始参与优化，避免污染旧锚点的收敛轨迹。

3.4.4 显存稳定性的来源

单次训练迭代的GPU显存主项可写为

Miter≈BAAres+MMLP+MrenderKAvis+Mframe#3.4

式中，Miter表示单次训练迭代的主要GPU显存占用；BA表示单个锚点及其训练态状态的平均字节数；Ares表示GPU resident锚点集合；MMLP表示共享MLP参数及其优化状态占用；Mrender⋅表示渲染中间缓存随输入子高斯数量变化的显存开销；K为每个锚点展开的子高斯数量；Avis表示当前帧可见锚点集合；Mframe表示输入图像、深度图和监督缓存占用。

系统通过max_anchors_in_memory_约束Ares，通过两级视锥剔除约束Avis，通过chunk外存让全局地图规模A转移到磁盘。因此，即使全局地图继续增长，GPU训练态显存仍围绕active working set波动，而不是随轨迹长度线性增长。

3.5 SLAM驱动的Mapper pipeline与同步机制

3.5.1 两阶段Mapper生命周期

ScaffoldMapper是系统顶层编排器，其生命周期由MapperState表示，包括kIdle、kInitializing、kTracking、kLoopClosing和kShuttingDown。启动后，start}创建Mapper线程并调用run。系统先进入Phase 1初始建图：累积若干关键帧，估计或读取深度，调用sampleGaussians和seedGaussians生成初始锚点，再执行trainingSetup建立Adam参数组。满足初始条件后进入Phase 2增量映射：持续消费帧队列和MappingOperation队列，执行局部训练、回环重优化和尺度修正。

与普通离线3DGS训练不同，Mapper的输入不是固定训练集，而是不断变化的关键帧流和操作流。每个MappingOperation携带一组KFTuple，其中包含关键帧ID、相机ID、位姿、主图像、回环标志和辅助图像。Mapper将这些元组转化为GaussianKeyframe，写入带mutex保护的GaussianScene，再由关键帧采样器选择训练监督。

3.5.2 SLAM前端如何驱动地图更新

SLAMSystemInterface抽象了三类跟踪入口：trackMonocular、trackStereo和trackRGBD。内置BuiltinSLAMAdapter使用ORB特征、PnP和BoVW回环作为自包含实现；接口也允许替换为更完整的SLAM前端。无论前端实现如何，Mapper只依赖两个输出：当前帧位姿和MappingOperation队列。

LocalMappingBA表示局部窗口需要补充训练。Mapper通过LocalBA批处理函数处理相关关键帧，生成新锚点或更新局部窗口。LoopClosingBA表示位姿图或回环检测已经改变历史区域的一致性约束。Mapper进入kLoopClosing状态，暂停普通帧接收，临时扩大GPU锚点上限，保护回环相关chunk，并执行额外回环优化迭代。ScaleRefinement则处理尺度变化对地图坐标和锚点分布的影响。

3.5.3 多线程同步与数据一致性

系统同步机制围绕“共享状态最小化”设计。输入帧进入frame_queue_时由mutex_frame_保护；Mapper状态由mutex_state_保护；GaussianScene内部的关键帧map由mutex_kfs_保护；BuiltinSLAMAdapter的MappingOperation队列由mutex_queue_保护；Viewer通过frame_mutex_读取双缓冲快照。GPU训练路径本身集中在Mapper线程中执行，避免多个线程同时写GaussianModel张量。

这种同步方式使系统在工程上保持清晰的数据所有权：SLAM前端拥有位姿估计和操作生成，Mapper拥有地图训练状态，I/O任务拥有单个chunk文件的临时读写，Viewer拥有显示快照。chunk换入换出、锚点增删和Adam状态恢复均在Mapper控制路径下完成，避免了异步I/O直接修改训练中张量的风险。

3.5.4 Loop closure与active chunk保护

回环闭合对大场景系统的影响不止是更新相机轨迹。它可能重新激活已经换出到磁盘的历史chunk，并要求这些chunk在若干训练迭代内保持常驻。系统通过两个机制处理该问题。第一，LoopClosingBA期间临时放大内存上限，避免受影响区域刚加载又被LRU淘汰。第二，回环相关关键帧可见的chunk进入保护集合 evictExcessChunks只从保护集合外选择候选。这样，回环优化期间地图一致性修正不会被外存调度打断。

3.6 实现索引与配置边界

3.6.1 配置如何控制资源约束

系统资源边界scaffold_chunks.yaml控制，核心配置项如表3.4所示，并在trainer.cpp中映射到锚点、chunk、优化、相机和关键帧五组配置。关键配置不是简单超参数，而是直接改变数据流粒度：offset数量决定每个锚点生成的子高斯数，特征维度决定MLP输入和压缩容量，chunk边长决定I/O空间粒度，GPU锚点上限决定resident set规模，损失权重决定反向传播对颜色、深度和形状的约束比例。

| 配置项 | 默认值 | 影响的数据流或资源边界 |
| --- | --- | --- |
| n_offsets | 5 | 控制K，影响子高斯展开规模和渲染负载 |
| feat_dim | 32 | 控制锚点特征容量和MLP输入维度 |
| voxel_size | 0.01 | 控制锚点初始化密度和增量生长分辨率 |
| chunk_size | 20.0 | 控制chunk AABB、I/O粒度和ac-tive set大小 |
| max_anchors | 120000 | 控制GPU resident anchor上限和LRU触发阈值 |
| lambda_dssim | 0.2 | 控制结构相似性损失权重 |
| lambda_depth | 0.1 | 控制深度监督对地图几何的约束强度 |
| lambda_isotropic | 0.01 | 控制子高斯尺度正则强度 |

3.6.2 源文件与系统职责

给出本章叙事与真实源文件的对应关系。

| 文件 | 系统职责 |
| --- | --- |
| Mapper文件族 | Mapper线程、两阶段建图、MappingOperation分发、训练闭环编排 |
| GaussianModel文件族 | 锚点张量、初始化、增量添加、全局ID与chunk归属 |
| Memory/Storage文件族 | active chunk、LRU、并行I/O、.schun序列化与Adam状态恢复 |
| AnchorMLP文件族 | 可见锚点切片到子高斯的动态展开 |
| Optimization文件族 | Adam参数组、稀疏更新、锚点生长剪枝、优化器状态扩展 |
| FrustumCuller文件族 | chunk级和anchor级视锥剔除 |
| Renderer文件族 | ScaffoldRenderer、CUDA/LibTorch渲染后端、RenderOutput |
| SLAM接口文件族 | SLAM接口、MappingOperation队列、内置跟踪与回环适配 |
| Scene/Keyframe文件族 | 关键帧容器、线程安全访问、训练关键帧采样 |
| Viewer文件族 | Viewer线程、双缓冲快照、OpenGL可视化 |

3.7 本章小结

本章从系统论文角度重构了Scaffold_ChunGS的设计与实现。系统以Mapper线程为调度中心，以SLAM位姿和MappingOperation驱动关键帧生命周期，以chunk作为CPU/GPU/磁盘之间的调度单位，以anchor tensor row作为可持久化训练状态，以child Gaussian作为运行时渲染图元。GPU显存稳定来自active chunk set和max_anchors_in_memory约束，渲染效率来自chunk级与anchor级两级剔除，优化连续性来自.schun文件对锚点参数、统计量和Adam状态的联合持久化。下一章将围绕压缩率、显存占用、I/O吞吐、渲染质量和SLAM运行效率验证这些系统设计是否达到预期效果。

第四章 实验与分析

本章围绕\ScaffoldChunGS 的工程目标组织实验。与只报告单一精度指标不同，本章将实验拆分为三个层次：首先验证锚点压缩是否降低地图表示开销，其次验证chunk外存管理是否稳定限制GPU常驻工作集，最后在KITTI真实序列上检查完整系统的轨迹、速度、显存、存储和渲染质量。

本章对比关系按功能划分。Compact_GSSLAM同样采用锚点类表示，主要用于验证压缩表示的有效性；DiskChunGS采用chunk外存管理，主要用于验证大场景显存调度；ORB-SLAM3作为成熟几何前端，主要用于解释轨迹精度差异；最终KITTI实验再把上述方法放在同一张系统表中比较整体可用性。

4.1 实验设置

4.1.1 硬件与CUDA环境

实验平台为NVIDIA Jetson Orin Nano。该平台显存容量有限，适合检验本文系统在资源受限条件下的地图压缩和外存调度能力。具体软硬件环境如表所示。

| 项目 | 配置 |
| --- | --- |
| GPU | NVIDIA Jetson Orin Nano (8 GB, sm_87) |
| CPU | 6-core ARM Cortex-A78AE @ 1.5 GHz |
| CUDA | 11.4 (JetPack 5.1.3) |
| LibTorch | 2.1.0 (aarch64, prebuilt) |
| OpenCV | 4.8.0 (with CUDA, JetPack) |
| Eigen3 | 3.4.0 |
| 编译器 | GCC 9.5 + NVCC 11.4 |

4.1.2 数据集

真实场景评测使用KITTI Odometry数据集。KITTI包含城市道路、住宅区、乡村道路和校园等室外场景，其中00--10序列提供位姿真值。本文使用KITTI的原因有两点：一是该数据集包含较长户外轨迹，能够暴露3DGS-SLAM地图持续增长带来的显存压力；二是DiskChunGS等大规模高斯SLAM系统也使用KITTI进行验证，便于进行同类系统对比。

所有实验均使用KITTI Odometry真实序列，以保证训练条件、渲染评估和系统行为的一致性。长序列（如00）天然覆盖较大空间范围，足以暴露chunk换入换出和显存压力。

4.1.3 评价指标

本文评价指标分为五类。轨迹精度使用绝对轨迹误差（ATE）和相对位姿误差（RPE）；渲染质量使用PSNR、SSIM和LPIPS；存储效率统计磁盘占用、单块大小和实际压缩比；内存管理统计GPU常驻锚点数、显存峰值、LRU命中率、加载/淘汰次数和边界震荡；运行效率统计FPS、训练迭代耗时和I/O开销。ATE和RPE用于评价SLAM前端与整体轨迹稳定性，PSNR等指标用于评价可渲染地图质量，而显存和I/O指标直接对应本文的工程目标。

4.1.4 基线系统

给出各基线在本章中的作用。需要说明的是，这些基线并不都用于同一问题。若将所有方法在所有小节中反复比较，会造成实验逻辑混乱。因此，本章只在每一节使用与该问题最直接相关的基线。

| 方法 | 主要特点 | 本文中的作用 |
| --- | --- | --- |
| ORB-SLAM3 | 成熟特征 SLAM 前端，不生成高斯地图 | 作为轨迹精度参考，解释前端差异 |
| Compact_GSSLAM | 锚点类紧凑3DGS-SLAM表示 | 作为锚点压缩有效性的主要对比 |
| DiskChunGS | 标准3DGS表示+chunk外存管理 | 作为chunk显存管理和大场景运行的主要对比 |
| Scaffold_ChunGS | 锚点压缩+chunk外存管理 | 本文系统，验证两类机制结合后的工程可用性 |

4.1.5 默认参数

除消融实验外，所有实验使用表中的默认参数。K和D控制锚点到子高斯的表示能力，S和Mmax控制chunk调度粒度与GPU常驻上限。

| 参数 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| K(n_offsets) | 5 | 每锚点子高斯数 |
| D(feat_dim) | 32 | 锚点特征维度 |
| v_s(voxel_size) | 0.01 m | 体素尺寸 |
| S(chunk_size) | 20.0 | 块边长（世界单位） |
| Mmax | 120,000 | GPU锚点上限（8GB Jetson） |
| λSSIM | 0.2 | SSIM 损失权重 |
| λdepth | 0.1 | 深度损失权重 |
| λiso | 0.01 | 各向同性权重 |
| update_depth | 3 | 层级生长深度 |
| densify_interval | 100 | 稠密化间隔（迭代） |

4.2 锚点压缩效果评估

本节只回答一个问题：将长期地图状态从逐高斯参数改为锚点表示后，是否能在保持可接受渲染质量的同时降低存储开销。由于Compact_GSSLAM同样使用锚点类紧凑表示，本节将其作为主要对比；DiskChunGS在本节只作为标准3DGS表示的参考，不展开讨论其chunk调度。

4.2.1 表示开销分析

标准3DGS把每个高斯作为独立存储和优化单元。使用三阶球谐颜色时，单个高斯约包含59个浮点参数。本文系统将长期状态保存为锚点行，渲染时再由MLP展开子高斯。表出标准配置（D=32，K=5）下的表示开销估计。

| 项目 | 标准3DGS | Scaffold_ChunGS |
| --- | --- | --- |
| 长期存储单元 | 独立高斯 | 锚点 |
| 参数/高斯 | 59 floats | – |
| 参数/锚点 | – | 3 + 3K + 6 + 4 + 1 + D floats |
| Bytes/等效高斯 | ∼240 | ∼28（均摊，K = 5） |
| 共享MLP参数 | – | ∼ 3D2 floats |

该理论值只反映表示参数本体，不包含.schun文件头、chunk元数据、可见性统计和Adam优化器状态。因此真实磁盘压缩比会低于理论压缩比。它的意义在于说明锚点表示为什么能降低chunk文件大小：K个子高斯共享一个锚点特征和基础几何状态，颜色、不透明度和协方差由共享MLP动态生成，而不是逐高斯长期保存。

4.2.2 与Compact_GSSLAM的压缩对比

表汇总了KITTI/seq05上的锚点压缩对比。Compact_GSSLAM和本文方法都采用锚点类表示，但本文进一步将锚点状态组织为可换入换出的chunk文件，并保存训练统计与Adam状态。

| 方法 | 磁盘占用(MB) | PSNR(dB) | SSIM | LPIPS |
| --- | --- | --- | --- | --- |